附件4

| 企业事业环境信息公开目录明细（对外公开） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一、基础信息 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 单位名称 | 广东罗翔铝业有限公司 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 生产地址 | 佛山市三水区西南街上官员村进港路三号 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 法定代表人 | 杨津明 |  |  | 组织机构代码证 |  | 914406007638411906 |  |  |  |
| 联系方式 | 区号 |  |  | 0757 |  |  |  |  |  |
|  | 电话号码 |  |  | 66890023 |  |  |  |  |  |
|  | 联系人 |  |  | 黄锦联 |  |  |  |  |  |
|  | 传真号码 |  |  | 0757-87510908 |  |  |  |  |  |
|  | 邮政编码 |  |  | 528132 |  |  |  |  |  |
| 生产经营和管理服务的主要内容 （经营范围） | 生产、经营各种铝制品、铝合金型材及相关材料（涉证、涉限及国家加工贸易禁止类产品除外），产品国内外销售。 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主要产品 | 产品名称 |  |  | 计量单位 |  | 实际年产量 |  |  |  |
|  | 1喷涂型铝材 |  |  | 吨 |  | 13619.7 |  |  |  |
|  | 2氧化型铝材 |  |  | 吨 |  | 2000 |  |  |  |
|  | 3电泳型铝材 |  |  | 吨 |  | 2654.8 |  |  |  |
| 二、排污信息 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| （一）废水污染物信息表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 排污口信息 |  | 废水执行标准 | DB44/26-2001第二时段二级 |  | 允许排放的废水总量（t/a) |  |  | 48.92 |  |
|  |  | 排放口编号 | 分布位置 |  | 排放污染物种类 |  |  | 排放去向类型 |  |
|  |  | 1 ws-449001 | 公司东南角 |  | COD、氨氮、镍、等 |  |  | 樵北涌 |  |
|  |  | 2WS-449001-1 | 公司东南角 |  | 镍 |  |  | 综合废水处理池 |  |
| 污染物信息 |  | 污染物名称 | 排放标准 |  | 排放浓度 |  |  | 排放总量 |  |
|  |  | 1COD | DB44/26-2001第二时段二级 |  | 80 |  |  | 39.14吨 |  |
|  |  | 2氨氮 | DB44/26-2001第二时段二级 |  | 15 |  |  | 7.34 吨 |  |
|  |  | 3. 总砷 | DB44/26-2001第二时段二级 |  | 0.5 |  |  |  |  |
|  |  | 4. 总镍 | DB44/26-2001第二时段二级 |  | 0.5 |  |  |  |  |
| 监测信息 |  | 监测时间 | 监测报告编号 |  | 超标情况 |  |  |  |  |
|  |  | 1.2019年1月2日 | （华清）环境监测（2018）第1657号 |  | 达标 |  |  |  |  |
|  |  | 2.2019年6月18日 | HRJC-190327-0094 |  | 达标 |  |  |  |  |
| （二）废气污染物信息表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 排污口信息 |  | 废气执行标准 | （GB9078-1996）1997年1月1日起二级标准 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 排放口编号 | 分布位置 |  | 排放污染物种类 |  |  | 排放去向类型 |  |
|  |  | 1 FQ-449001 | 熔铸车间 |  | 烟尘、二氧化硫、氮氧化物 |  |  |  |  |
|  |  | FQ-449002 | 喷涂卧式线 |  | VOCs |  |  |  |  |
|  |  | FQ-449003 | 喷涂立式线 |  | VOCs |  |  |  |  |
|  |  | FQ-449004 | 氧化车间 |  | 硫酸雾 |  |  |  |  |
|  |  | FQ-449005 | 氧化车间 |  | 硫酸雾 |  |  |  |  |
|  |  | FQ-449006 | 氧化车间 |  | 碱雾 |  |  |  |  |
|  |  | FQ-449007 | 煲模 |  | 碱雾 |  |  |  |  |
|  |  | FQ-449008 | 厨房 |  | 厨房油烟 |  |  |  |  |
| 污染物信息 |  | 污染物名称 | 排放标准 |  | 排放浓度 |  |  | 排放总量 |  |
|  |  | 二氧化硫 | （GB9078-1996）1997年1月1日起二级标准 |  | 850 |  |  | 21.68 |  |
|  |  | 氮氧化物 | （GB9078-1996）1997年1月1日起二级标准 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 烟尘 | （GB9078-1996）1997年1月1日起二级标准 |  | 100 |  |  | 2.3 |  |
|  |  | 硫酸雾 | (GB-21900-2008) |  | 30 |  |  |  |  |
|  |  | 总VOCS | (DB-44/816-2010) |  | 90 |  |  |  |  |
| 监测信息 |  | 监测时间 | 监测报告编号 |  | 超标情况 |  |  |  |  |
|  |  | 1.2019年1月2日 | （华清）环境监测（2018）第1657号 |  | 达标 |  |  |  |  |
|  |  | 2.2019年6月18日 | HRJC-190327-0094 |  | 达标 |  |  |  |  |
| （三）危险废物信息表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 废物名称 |  | 18年产生量 | 18年贮存量 |  | 规范转移量 |  | 倾倒丢弃量 |  |  |
| 1 HW08 |  | 0.12吨 | 0.72吨 |  | 0.587吨 |  | 0 |  |  |
| 2 HW13 |  | 0.5吨 | 1吨 |  | 1.014 吨 |  | 0 |  |  |
| HW17 |  | 1.487吨 | 4.987吨 |  | 4.95吨 |  | 0 |  |  |
| HW17 |  | 495.012吨 | 985.064吨 |  | 29.16吨 |  | 0 |  |  |
| HW49 |  | 1.1吨 | 1.1吨 |  | 0.4吨 |  | 0 |  |  |
| （四）噪声污染物信息表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 噪声执行标准 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 监测信息 |  | 监测时间 | 监测报告编号 |  | 超标情况 |  |  |  |  |
|  |  | 1.2019年1月2日 | （华清）环境监测（2018）第1657号 |  | 达标 |  |  |  |  |
|  |  | 2.2019年6月18日 | HRJC-190327-0094 |  | 达标 |  |  |  |  |

| 三、防治污染设施的建设和运行情况 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| （一）废水防治污染设施 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 设施名称 | 总投资额（万元） | 建设日期（年/月） | 投运日期（年/月） | 运营单位 | 处理工艺 | 设计处理能力（t/d) | 实际处理量（t/d) | 运行小时(h/d） |
| 1 | 镍回收设备 | 60 | 2014年9月 | 2014年12月 | 本司 | 离子交换 | 160 | 160 | 20 |
| 2 | 综合污水池 | 50 | 2007年1月 | 2007年3月 | 本司 | 化学处理 | 1600 | 1600 | 20 |
| （二）废气防治污染设施 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 设施名称 | 总投资额（万元） | 建设日期（年/月） | 投运日期（年/月） | 运营单位 | 处理工艺 | 设计处理能力(m3/h) | 实际处理量(m3/h) | 运行小时(h/d） |
| 1 | 脱硫除尘设备 | 60 | 2006年10月 | 2006年12月 | 本司 | 喷淋沉降 | 6000 | 6000 | 20 |
| 2 | VOC处理设备 | 16 | 2014年8月 | 2014年10月 | 本司 | UV光解+等离子 | 16000 | 16000 | 20 |
| 3 | VOC处理设备 | 30 | 2014年8月 | 2014年10月 | 本司 | 水喷淋+UV光解+等离子 | 28000 | 28000 | 20 |
| （三）噪声防治污染设施 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 设施名称 | 总投资额（万元） | 建设日期（年/月） | 投运日期（年/月） | 处理工艺 |  |  |  |  |

| 四、建设项目环境影响评价及其他环境保护行政许可情况 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 环保行政许可文件题名 | 批复单位 | 批复日期 | 批复编号 | 提供批复意见（扫描件） | 备注 |
| 1 | 佛山市罗翔铝业有限公司年产2万吨铝合金型材报告表 |  |  |  |  |  |
| 2 | 佛山市罗翔铝业有限公司年产2万吨铝合金型材生产项目（建设项目环境影响报告表）的批复 | 佛山市三水区环境保护局 | 2004.12.6 | 三环复【2004】427号 |  |  |
| 3 | 关于佛山市罗翔铝业有限公司1号2号熔铸炉项目竣工验收申请的批复 | 佛山市三水区环境保护局 | 2006年12月21日 | 三环验【2006】208号 |  |  |
| 4 | 关于佛山市罗翔铝业有限公司产2万吨铝合金型材生产项目1期工程竣工验收申请的批复 | 佛山市三水区环境保护局 | 2007年8月22日 | 三环验【2007】208号 |  |  |

环保行政许可文件包括：建设项目环境影响评价、环保验收文件、排污许可证等。

| 五、突发环境事件应急预案情况 |  |
| --- | --- |
| 环境事件应急预案编制情况 | A未编制；B已编制（提供编制文本扫描件，务必对外公开编制文本） |

B已编制

扫描件另外附件

| 六、环境自行监测方案情况 |  |
| --- | --- |
| 环境自行监测方案编制情况 | A未编制；B已编制（提供编制文本，扫描件，务必对外公开编制文本） |